第７章　Fitについて

Visual　Basicプログラムで収集したデータをNUIXコンピュータに転送し、データ解析を行った。UNXでは、Red HutのPawでテキストファイルを読み込み、T1、T2、T3、CsI(Qモード)、CsI(Vモード)、FADCのヒストグラム、二次元ヒストグラムを作成することができる。

７，１　一つ山のFit

これは、CsIカウンター内で崩壊せずに通過したμ粒子のFADCの波形をFitするための関数である。

f(x)=P1x−P2P36n−1!expx−P2P3+P5

P1；山の高さ

P2；山の始まりの位置

P3；ｎ×P3×270ｎsec＝立ち上がりの時間

P5；ペデスタルの値

７，２　二つ山のFit

これはCsIカウンター内で崩壊したμ粒子のFADCの波形をFitするための関数である。（一つ山の関数と足し合わせたものである。）

f(x)=P1x−P2P365!exp−x−P2P3+P4x−P5'P665!expx−P5'P6+P7

P1；山の高さ

P2；山の始まりの位置　　　　　・・・μ粒子の式

P3；波形の形を決める値

P4；山の高さ

P5'；始まりの位置　　　　　　　・・・電子の式

P6；波形の形を決める値

P7；ペデスタルの値

プログラム中では、P3＝0.71、P6＝0.79としてｆiｘさせた。

７，３　一つ山と二つ山の選別

CｓI(Qモード)とCsI(Vモード)の比例関係から外れたイベントの中で、目で見て一つ山の二つ山の選別が難しいものについては次のような方法で選別を行った。

一つ山と二つ山のFit関数でそれぞれFitした時のχ2/NDFの値を比べて選別する。もし、二つ山のFit関数でFitした方がχ2/NDFの値が小さい場合、その山は二つ山と見なす。

・χ2/NDFについて

どの程度関数が波形にFitしているかをあらわすものがχ2とNDFである。

χ2/NDF≃1のとき、Fitがよくできている、と言える。

χ2は　　　χ2=i=1nYi−fx2σi2　　で表される。

Yi　；FADCの値

fx；Fitしている関数の値

σi　；エラーバーの値(今回は４に設定)

Yiとfxの差を二乗したものをσi2で割ったものをFitした点の数だけ足し合わせたものである。

NDFは　　　NDF=N−Nparamater　　　で表される。

N；Fitしているデータの数

Nparamater；Fitする関数に使われるparamaterの数

今回はP1.P2.P3.P5なので４